| Языки программирования низкого уровня, группа АФТ 05-17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата занятия | Вид занятия | Ссылка на источник |
| 06.04.2020 | Лб | Выполнить лабораторную работу № 5 «Цепочечные команды на языке Ассемблер» Методические указания по выполнению лабораторной работы приведены ниже |

Лабораторная работа 5.

Цепочечные команды на языке Ассемблер.

Цель работы: изучение принципов формирования цепочечных команд на языке Assembler.

- Теоретические сведения.

Кроме привычного всем понятия массивов в ассемблере существует структура называемая цепочкой. Цепочка - непрерывная последовательность байт, слов или двойных слов, обрабатываемая как единое целое. Основное отличие цепочек от массивов состоит в способе доступа к элементам: для массивов - произвольный доступ, для цепочек - только последовательный (от начала цепочки к концу или от конца к началу). Цепочечные команды - команды для обработки цепочек. Особенностью всех цепочечных команд (кроме обработки очередного элемента цепочки) является автоматическое продвижение к следующему элементу цепочки.

Цепочечные команды:

| Название | Команды | Действие |
| --- | --- | --- |
| пересылка цепочки | movs <адр. приемника>, <адр. источника> movsb, movsw, mowsd | копирует один элемент цепочки из операнда источника в операнд приемник |
| сравнение цепочек | cmps <адр. приемника>, <адр. источника> cmpsb, cmpsw, cmpsd | сравнивает элементы цепочек из операнда источника и операнда приемника |
| сканирование цепочки | scas <адр. приемника> scasb, scasw, scasd | сканирует цепочку приёмник на присутствие некоторого элемента (задаётся в регистре аккумуляторе) |
| загрузка элемента из цепочки | lods <адр. источника> lodsb, lodsw, lodsd | загрузить элемент из цепочки источника в регистр аккумулятор |
| сохранение элемента в цепочке | stos <адр. приемника> stosb, stosw, stosd | восстановить элемент из регистра аккумулятора в цепочку |
| получение элемента цепочки из порта ввода/вывода | ins <адр. приемника>, <номер порта> insb, insw, insd | загрузить элемент в цепочку приемник из указанного порта ввода/вывода |
| вывод элементов цепочки в порт ввода/вывода | outs <номер порта>, <адр. источника> outbs, outws, outds | переслать элемент из цепочки источника в указанный порт ввода/вывода |

### Особенности использования

Адресация операндов

цепочка источник -  ds:si

цепочка приёмник - es:di

Направление обработки

- от начала к концу

df = 0; si и di автоматически увеличиваются команда cld (clear direction flag) сбрасывает флаг df

- от конца к началу

df = 1; si и di автоматически уменьшаются команда std (set direction flag) устанавливает флаг df

Префиксы повторения

Префиксы повторения зацикливают выполнение команды, позволяя обрабатывать всю цепочку одной командой. Префиксы повторения указываются перед нужной цепочечной командой в поле метки. Цепочечная команда без префикса повторения выполняется один раз, с префиксом - в цикле.

rep выполнять, пока cx<>0 (cx уменьшается автоматически);

repe выполнять, пока cx<>0 или zf=1 (cx уменьшается автоматически);

repne выполнять, пока cx<>0 или zf=0 (cx уменьшается автоматически);

Пример: Написать программу копирования строки.

| 1 |  | data segment |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | s1 db 'Тестируемая строка$' | ;строка которую будем копировать |
| 3 |  |  | s2 db 20 dup (' ') | ;строка куда будем копировать |
| 4 |  | data ends |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  | code segment |  |  |
| 7 |  | start: |  |  |
| 8 |  |  | assume cs:code, ds: data |  |
| 9 |  |  | mov ax, data |  |
| 10 |  |  | mov ds, ax | ;цепочка источник |
| 11 |  |  | mov es, ax | ;и цепочка приёмник в одном сегменте |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | cld | ;обработка от начала к концу |
| 14 |  |  | lea si, s1 | ;цепочка источник |
| 15 |  |  | lea di, s2 | ;цепочка приёмник |
| 16 |  |  | mov cx, 20 | ;количество элементов для обработки |
| 17 |  | rep | movsb | ;копируем строку |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | mov ah, 09 |  |
| 20 |  |  | lea dx, s2 |  |
| 21 |  |  | int 21h | ;выводим строку-приёмник на экран |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | mov ax, 4c00h |  |
| 24 |  |  | int 21h |  |
| 25 |  | code ends |  |  |
| 26 |  | end start |  |  |

- Задание

Из таблицы взять задание и написать программу, используя операторы условного и безусловного переходов.

| № варианта | Задание |
| --- | --- |
|  | Write(S). Вывести строку S на экран (конец строки задается символом с кодом 0) |
|  | Length(S). Определить длину строки S (конец строки задается символом с кодом 0) |
|  | Copy(S, p, i). Скопировать из строки S подстроку длиной i символов начиная с позиции p |
|  | Concat(S1, S2). Выполнить операцию конкатенации строк S1 и S2 |
|  | Delete(S, p, i). Удалить из строки S i символов начиная с позиции p |
|  | Insert(S1, S2, p). Вставить подстроку S1 в строку S2 начиная с позиции p |
|  | Pos(S1, S2). Найти номер позиции, с которой начинается подстрока S1 в строке S2 |

Приложение 1

| Функции DOS (Int 21h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | № Функции | Данные на входе | Данные на выход |
| Ввод символа с ожиданием и эхосопровождением | 01 | — | al - ASCII код |
| Вывод символа | 02 | dl - ASCII ко | — |
| Ввод символа с ожиданием и без эхосопровождения | 08 | — | al - ASCII код |
| Вывод строки на экран | 09 | ds: dx - адрес строки с символом '$' на конце | — |
| Ввод строки с клавиатуры | 0ah | ds: dx - адрес буфера со следующим форматом: - 1й байт - размер буфера; - 2й байт - число фактически введенных символов; - 3й байт и следующие за ним - буфер под строку | Введенная строка в буфере с 0dh на конце |

| Функции BIOS (Int 10h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | № Функции | Данные на входе | Данные на выход |
| Установить положение курсора | 02 | dh – строка dl - колонка | — |
| Прочитать символ и атрибут с экрана | 08 | bh - № экранной страницы | ah - атрибут al - символ |
| Вставить символ с атрибутом | 09 | bh - № экранной страницы; bl - атрибут; al - ASCII код; cx - число повторений | — |
| Получить параметры видеорежима | 0fh | — | al - видеорежим bh - № экранной страницы |
| Установить параметры видеорежима | 00h | al - видеорежим bh - № экранной страницы | — |